| 申请主体 | 莱芜钢铁集团有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高炉煤气全干法除尘技术 |
| 项目概述 | 高炉煤气全干法除尘技术是一项有效的重大综合节能环保技术，主要包括布袋除尘器、煤气升降温控制工艺、高炉煤气冷热交换器、氮气脉冲反吹装置等关键设备和技术，莱钢是首家应用该项技术的企业, 并拥有了多项自主知识产权。与湿法相比，高炉煤气全干法除尘技术节水99.6%、节电8kWh、节焦15公斤；节地50%，节省投资30%，煤气热值提高6%，TRT发电量比湿法多30%，除尘灰直接利用。2004年，中国钢铁工业协会在莱钢召开了推广高炉煤气全干法除尘技术现场会。目前，我国共有高炉785座，大于1000立方米的高炉近300座。按莱钢的实践，全国大中型高炉应用这一当今世界先进技术后，年节水2亿吨，对我国钢铁工业可持续发展和提高竞争力具有重要意义。 |
| 项目地点 | 山东省莱芜市 |
| 执行周期 | 2003年1 月至2004年 7 月 |
| 项目总额 | 根据高炉容积的不同,高炉煤气全干法除尘项目投资约为900～3000万元 |
| 项目亮点 | 1）彻底抛弃湿法，实现真正意义上的全干法，减少备用投资； 2）基本不消耗新水，吨铁节水498公斤； 3）投资仅为湿法的70%，且建设速度快； 4）占地面积不到湿法的50%，节省场地，便于改造。 5）净温度比湿法净煤气温度提高100℃，提高风温，降低焦比15公斤，同时，比湿法多发电30%。 6）除尘会质量提高，可直接利用。杜绝了湿法除尘产生的水污染。 |