| 申请主体 | 中国建筑设计研究院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 青藏铁路拉萨站站房 |
| 项目概述 | 青藏铁路拉萨站站房位于拉萨市南部的柳吾新区，与拉萨市区隔河相望，周围是连绵的山脉，场地宽阔而平坦，站区总用地面积10．85公顷（估算）。拉萨火车站是青藏铁路的终点站，是进入西藏的重要门户，是拉萨市的大型交通枢纽工程。站房主体总建筑面积23697平方米。 拉萨火车站设计构思是基于满足现代化交通枢纽功能的前提下，追求与自然环境的和谐，与西藏民族文化的交融。为了使车站与宽阔宏伟的高原景观风貌相协调，整体建筑采用水平向舒展的形态，简洁有力的造型语汇，宛如从大地中生长出来一样。为了使车站体现极具特色的藏民族文化，在建筑造型上采用倾斜的墙体，竖向的窄窗，木梁格构，内部的家具和陈设，白色、红色和金色的色彩构成等鲜明的西藏民族建筑语汇，但始终保持和强调它的现代性。为了适应高原缺氧条件下人们活动的特点，在旅客流线组织上尽量缩短水平行走距离，垂直方向则采用自动扶梯和电梯，尽量体现人文关怀。 为了节约能源和减少对高原清洁的自然环境的污染，设计中充分利用太阳能热水蓄热系统解决建筑采暖的问题。 |
| 项目地点 | 业主： 青藏铁路公司 建筑设计单位： 中国建筑设计研究院 施工单位： 中铁建工集团 |
| 执行周期 | 2004年 2 月18 日至 2005 年 6 月30 日进行方案、扩初、施工图的设计工作 2006年7月1日竣工并投入使用 |
| 项目总额 | 4.4亿人民币 |
| 项目亮点 | 1）其设计和建造理念、使用功能等得到了广泛的好评； 2）根据当时的测试条件、测试结果和简单的数据分析，我们可以推断：拉萨火车站的太阳能热水供暖系统在总体上是成功的；即使是在一些多云天气情况下，也可以基本不采用或者很少量的采用辅助热源，即可以满足房间的温度需求； 3）根据目前的测试结果并按照拉萨地区冬季日照率77%推算，本工程采暖系统中，太阳能在整个冬季采暖期间的贡献率大约能够达到60%~70%左右。由于太阳能是一个取之不尽、用之不绝、并且利用过程中不会造成环境污染的清洁能源，在我国目前的能源紧张和国家大力推行建设“节约型社会”、“四节一环保”的形势下，积极推动太阳能的利用有着积极的意义； 4）由于减少了锅炉的燃料消耗，使得整个冬季采暖期间的CO2排放量减少了50%以上。 |